公衆浴場構造設備一覧表（普通及び特殊公衆浴場）

| 名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 |  |  | 男 用 | 女 用 | 基 準 |
| 履物収容施設数 |  |  |  |  | 最大利用人員に応じた数 |
| 脱 衣 場 | 床面積 |  |  |  | 9.9㎡以上 |
|  | 戸棚数 |  |  |  | 最大利用人員に応じた数 |
|  | 床の材質 |  |  |  | 板、リノリウム等清掃のしやすい材料 |
|  | 照明等 |  |  |  | 50ルクス以上 |
| 熱 気 室 等 | 材質 |  |  |  | 耐熱性の材料 |
|  | 温度計 |  |  |  | 有 |
|  | 時計 |  |  |  | 有 |
|  | 非常用ブザー |  |  |  | 有 |
|  | 見通し構造 |  |  |  | 容易に見通せる構造 |
|  | 洗い場床面積 |  |  |  | 9.9㎡以上 |
|  | シャワー |  |  |  | 有 循環浴槽水を用いない構造 |
| 浴 | 給水栓 |  |  |  | 最大利用人員に応じた数 |
|  | 給水栓間の間隔 |  |  |  | おおむね70㎝以上（90㎝以上が望ましい） |
|  | 湯気抜き |  |  |  | 有 |
| 室 | 換気 |  |  |  | 有 |
|  | 照明 |  |  |  | 50ルクス以上 |
|  | 打たせ湯 |  |  |  | 設備がある場合は循環浴槽水を用いない構造 |
|  | 内のり面積 |  |  |  | 3.3㎡以上 |
| 浴 | 縁の高さ |  |  |  | 洗い場の床面からおおむね0.3m以上 |
| 槽 | 踏み段等の有無 |  |  |  | 必要に応じあること |
|  | 水位計 |  |  |  | 配管内を洗浄可能か，センサー式であること |
|  | 配管内の排水 |  |  |  | 浴槽水を完全に排水できるような構造であること |
| そ | ろ過器 |  |  |  | 1時間あたり浴槽の容量以上のろ過能力 |
| の |  |  |  |  | 洗浄消毒ができるもの |
| 他 |  |  |  |  | 集毛器有り |
| 設 | 気泡発生装置等の空気取り入れ口 |  |  |  | 土ぼこり、連日使用する浴槽水等が入らない構造 |
| 備 | 露天風呂 |  |  |  | 湯が内湯に混じらない構造 |
|  | 調整箱 |  |  |  | 設置する場合は清掃可能かつ塩素消毒可能な構造 |
| 便所の数 |  |  |  |  | 適当な場所で男女別で設けられていること |