徳島県震度情報ネットワークシステムサーバ

更新業務仕様書

令和８年

徳島県危機管理部危機管理政策課

- 業務名

徳島県震度情報ネットワークシステムサーバ更新業務

（以下「業務」という。）

- 業務期間

契約締結日から令和９年３月３１日まで

- 目的

徳島県震度情報ネットワークシステム（以下、「本システム」という）は、県内５０か所から震度情報を収集し、消防庁及び気象台へ震度情報を送信するシステムであり、気象庁が発表する地震情報として利用されるなど、防災対策上極めて重要なシステムである。一方、本システムは、令和元年度に県庁設置の震度情報データ処理サーバ等の機器を更新しているが、機器の保守サポート期限を迎えており、機器の保守サポート期限超過後は、サーバ等の機器が故障した場合、修理部品の調達ができず災害対応に大きな支障が生じるおそれがある。そのため、本業務では、本システムの安定した運用を維持し、確実な災害対応等の体制を確保するため、震度情報データ処理サーバおよび関連するネットワーク機器等について更新する。また本県万代庁舎は地理的に河口近くに所在しているため、災害（特に地震および津波）に対してのＢＣＰ対策として、震度情報データ処理サーバを遠隔のデータセンターに設置することにより、対災害性を高めることを目的とする。

- 業務の概要

本業務は、徳島県震度情報ネットワークシステムのサーバ関連機器の更新作業およびそのサーバ設備をデータセンターに構築するものである。

４－１．設備更新

以下に、今回更新する機器の概要を示す。

＜データセンター設置機器＞

（１）震度情報データ処理サーバ

（２）コンソールユニット

（３）Ｌ３スイッチ

（４）消防庁向けルータ

（５）震度計拠点向けルータ

（６）メディアコンバータ接続用スイッチ

（７）気象庁向けルータ

（８）外付け外部記憶装置

＜県庁設置機器＞

- 震度情報操作端末

- メディアコンバータ接続用スイッチ

- カラープリンター

- 外付け外部記憶装置

- リモート保守用機器

４－２．データセンター

震度情報ネットワークシステムの内、県庁５階のサーバ室に設置しているサーバ関連機器を、「９．データセンター要件」を満たすデータセンターに設置すること。

データセンター利用に関しては、ハウジングタイプの利用を想定する。サーバの設置にあたっては、必要スペース、使用電源容量、電源回路を検討し適切な構築を行うこと。なお、設備引き渡しまでのデータセンター初期整備費用および利用料については、業務受託者の負担とし、構築費用に含めるものとする。

- 設備概要

（１）震度情報データ処理サーバ

新設震度情報データ処理サーバは、主要なハードウェアコンポーネントの二重化やシステムダウンを回避する様々なテクノロジーを実装し、障害時の稼働停止時間を最小化する高可用性サーバを採用する。ＣＰＵを含めすべてのハードウェアを二重化し、高度な障害予測に基づく無停止技術による可用性と無停止保守を可能とする。モジュール単位でのホットスワップが可能。併せて、データバックアップ用の外付け外部記憶装置の更新も行う。

震度情報データ処理サーバの機能は、既存機能を踏襲し、新設震度情報データ処理サーバへの適用を充分検証したうえで行う。

なお、既設サーバによって蓄積されている震度データについては、新設震度情報データ処理サーバのデータベースに格納し、利用できるよう引き継ぐ。

（２）震度情報操作端末

常時、震度情報画面を表示できる専用端末とし、震度情報データ処理サーバの情報を遅滞なく確認・操作ができるものとする。なお徳島県用の既設の操作画面を踏襲し、震度情報データ処理サーバと接続の地震情報把握、各種震度計の管理ができる端末とし、採用する装置は、設置場所を考慮し小型で使いやすく堅牢なものとする。

（３）既設システムとの連携・調整について

既設システムの接続・調整やシステム切り替え作業に際しては、短時間で確実な作業を行う必要があるため、受託者は事前に発注者や関係機関（既設震度計との連携を行うため、震度計設備の設置先や、通信キャリアなど）との調整を十分に行い、日常の運用に支障をきたさないようにすること。

（４）非常時の切り戻し作業

業務が完了し設備の引き渡しが完了する前の新設サーバでの仮稼働の間に、万一、新設備やネットワークに障害等の不具合が発生し、震度情報の収集・配信に支障を来たす事象が発生した場合は、ただちに旧設備に運用を戻すこと。またそれが行える設備及び体制の準備を行うこと。

- 機器明細

（１）データセンター

| 番号 | 名称 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 震度情報データ処理サーバ | １ | 高可用性サーバ ハードウェアフル冗長構成 （サポートパック５年） |
| ２ | コンソールユニット | １ | キーボード・マウス |
| ３ | Ｌ３スイッチ | ２ | （サポートパック５年） |
| ４ | 消防庁向けルータ | １ | （サポートパック５年） |
| ５ | 震度計拠点向けルータ | １ | （サポートパック５年） |
| ６ | メディアコンバータ接続用スイッチ | １ | （サポートパック５年） |
| ７ | 気象庁向けルータ | １ | （サポートパック５年） |
| ８ | 外付け外部記憶装置 | １ | NAS（ネットワークアタッチドストレージ） |

（２）県庁

| 番号 | 名称 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 震度情報操作端末 | １ | （サポートパック５年） |
| ２ | メディアコンバータ接続用スイッチ | １ | （サポートパック５年） |
| ３ | カラープリンター | １ |  |
| ４ | 外付け外部記憶装置 | １ | Blu-ray（ブルーレイ） |
| ５ | リモート保守用機器 | １ | 保守用アクセス回線の構築費用含む |

- 機器詳細仕様

更新機器の仕様は、下表に示す仕様と同等またはそれ以上とする。

なお、本仕様書に記載する各機器の仕様（CPU、メモリ、寸法、重量、消費電力等）は、物理機器を用いて構築する場合の標準的な要求基準を示すものであり、特定メーカーの製品を指定するものではない。システムの目的および要求機能を満たし、同等以上の処理能力、信頼性、高可用性が確保できるのであれば、記載内容と異なるアーキテクチャの機器を用いた提案も「同等以上の構成」として認める。

（１）データセンター

| 番号 | 項 目 | 仕 様 |
| --- | --- | --- |
| １ | 震度情報データ 処理サーバ | 構成するすべてのハードウェアが二重化構成された無停止型装置 CPU：インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4410Y以上 動作周波数：2.0 GHz 以上 インテル®スマート・キャッシュ：30MB以上 コア数(C) / スレッド数(T)：12C / 24T メモリ：64GB以上 補助記憶装置(内蔵)：1.6TB NVMe SSD以上 標準インタフェース：1 x アナログRGB以上 (ミニD-sub 15 ピン、コンピュートモジュールに搭載)、 2 x USB3.0以上 (非冗長、コンピュートモジュールに搭載) ＯＳ：Windows Server 2022 Standard ＤＢ：SQL Server 2022と同程度のDB 筐体タイプ：ラックマウント形 消費電力：1260VA/1247.2W（100V 時、最大構成、高負荷時）程度 1440VA/1425W（200V 時、最大構成、高負荷時）程度 外形寸法：447mm x 910mm x 87mm (2U、突起物含まず) 程度 質量：34kg 程度 |
| ２ | コンソール ユニット | サーバ接続数：１台以上 サイズ：１U、18.5型LCD相当 形状：折り畳み式 その他：日本語キーボード、付属ケーブル含む |
| ３ | Ｌ３スイッチ | 10/100/1000BASE-T autosensingイーサネットポート：24以上 SFP+ポート：4以上 コンソールポート：１以上 外観寸法：440mmｘ169mmｘ43.6mm程度 質量：2.5kg程度 AC入力電圧：定格電圧：100VAC～240VAC、50/60Hz 程度 最大許容電圧：90VAC～264VAC、47/63Hz 程度 最大消費電力：27W 程度 |
| ４ | 消防庁向け ルータ | CPU： NXP(Freescale) QorIQ (1GHz)以上 メモリ： FLASH ROM 64MB、DRAM 1GB 以上 ポート：LAN 10/100/1000BASE-T以上 →10port (AutoMDI/MDI-X) (うち8portはSW-HUB) ※IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab に準拠 USB USB2.0 (Type-A)以上 →1port コンソール 非同期シリアル (Dsub9ピン-RJ45) 電源：AC90～110V、50/60Hz±5% 消費電力：36VA(19W)以下(USB無効時24VA(12W)以下) 程度 外観寸法：210mmｘ165mmｘ43mm 程度 質量：1.2kg 程度 EMC規格：VCCI Class A |
| ５ | 震度計拠点向け ルータ | CPU： NXP(Freescale) QorIQ (1GHz)以上 メモリ： FLASH ROM 64MB、DRAM 1GB 以上 ポート：LAN 10/100/1000BASE-T以上 →10port (AutoMDI/MDI-X) (うち8portはSW-HUB) ※IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab に準拠 USB USB2.0 (Type-A)以上 →1port コンソール 非同期シリアル (Dsub9ピン-RJ45) 電源：AC90～110V、50/60Hz±5% 程度 消費電力：36VA(19W)以下(USB無効時24VA(12W)以下) 程度 外観寸法：210mmｘ165mmｘ43mm 程度 質量：1.2kg 程度 EMC規格：VCCI Class A |
| ６ | メディアコンバータ接続用スイッチ | 10/100BASE-TX autosensingイーサネットポート：6以上 10/100/1000BASE-T autosensingイーサネットポート：2以上 1000BASE-X SFPポート：２以上 コンソールポート：１以上 外観寸法：266mmｘ161mmｘ43.6mm 程度 質量：1.2kg 程度 AC入力電圧：定格電圧：100VAC～240VAC、50/60Hz 程度 最大許容電圧：90VAC～264VAC、47/63Hz 程度 最大消費電力：11W 程度 |
| ７ | 気象庁向け ルータ | CPU： NXP(Freescale) QorIQ (1GHz)以上 メモリ： FLASH ROM 64MB、DRAM 1GB 以上 ポート：LAN 10/100/1000BASE-T以上 →10port (AutoMDI/MDI-X) (うち8portはSW-HUB) ※IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab に準拠 USB USB2.0 (Type-A)以上 →1port コンソール 非同期シリアル (Dsub9ピン-RJ45) 電源：AC90～110V、50/60Hz±5% 程度 消費電力：36VA(19W)以下(USB無効時24VA(12W)以下) 程度 外観寸法：210mmｘ165mmｘ43mm 程度 質量：1.2kg 程度 EMC規格：VCCI Class A |
| ８ | 外付け 外部記憶装置 | 対応OS： Windows Server 2022 インタフェース LAN端子：10GBASE-Tx1 以上 1000BASE-Tx2 以上 準拠規格 IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠 (10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T) USB端子：USB 3.2(Gen 1)x2 以上 端子形状 USB Type-A 準拠規格 USB 3.2(Gen 1) データ転送速度 最大5Gbps 以上 対応ドライブサイズ：3.5inch 程度 Wake on LAN：有 ドライブ暗号化：有 NAS専用HDD；有 CPU：Intel Atom C3338 以上 クロック数/コア数： 1.50 GHz 以上 (ターボブースト:2.20 GHz)/2コア/2スレッド メモリ： DDR4 ECC 8GB 以上 内蔵インタフェース：準拠規格 Serial ATA III 端子数 ２ データ転送速度 最大 6.0Gbps 以上 規格：VCCI Class A 程度 搭載ドライブ数：２以上 ベイ数：２以上 RAID方式：ソフトウェアRAID、対応RAID 1/0 電源： AC100V 50/60Hz 以下 消費電力：最大85W 外観寸法：170mmｘ170mmｘ230mm 程度 質量：5.0kg 程度 |

（２）県庁

| 番号 | 項 目 | 仕 様 |
| --- | --- | --- |
| １ | 震度情報 操作端末 | CPU：インテル(R) Core(TM) i5 プロセッサー 14500 以上 クロック周波数：P-core 最大4.80GHz 以上、 E-core 最大3.40GHz 以上 コア数/スレッド数：14/20 以上 キャッシュメモリ：24MB 以上 メモリ：8GB 以上 ストレージ： 512GB（SSD）以上×2個 以上 光学ドライブ：内蔵1基 以上 インタフェース：LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1ポート 以上 USB Type-Cx1、Type-Ax2 以上 キーボード：USB 日本語キーボード マウス：光学マウス ディスプレイ：表示サイズ21.5型以上 表示画素数 1,920×1,080 以上 表示色約1,677万色 以上 付属ソフト：Office Home & Business 2024 相当 外観寸法：63mmｘ183mmｘ187mm(スタビライザー無し) 程度 質量：2.0kg 程度 |
| ２ | メディアコンバータ接続用スイッチ | 10/100BASE-TX autosensingイーサネットポート：6以上 10/100/1000BASE-T autosensingイーサネットポート：2以上 1000BASE-X SFPポート：２以上 コンソールポート：１以上 外観寸法：266mmｘ161mmｘ43.6mm 程度 質量：1.2kg 程度 AC入力電圧：定格電圧：100VAC～240VAC、50/60Hz 程度 最大許容電圧：90VAC～264VAC、47/63Hz 程度 最大消費電力：11W 程度 |
| ３ | カラー プリンター | プリント方式： LED乾式電子写真方式（LED） 連続プリント速度：片面 カラー A4 40頁/分 以上 モノクロ A4 40頁/分 以上 両面 カラー A4 26.9頁/分 以上 モノクロ A4 26.9頁/分 以上 ファーストプリント時間：カラー：約5.3秒、モノクロ：約5.1秒 解像度：標準：1,200×2,400 dpi 以上 階調：各色256階調（表現色1,670万色）以上 用紙サイズ：標準トレイ A4、B5、A5、A5ヨコ、レター、往復ハガキ（日本郵便製）、封筒（長形3号、長形4号、洋長形3号、洋形4号、角形6号）自由サイズ（幅76.2～215.9mm×長さ190.5～355.6mm） 手差しトレイ A4、B5、A5、A5ヨコ、B6、A6、レター、郵便ハガキ（日本郵便製）、往復ハガキ、封筒（長形3号、長形4号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号、角形6号）、自由サイズ（幅64～215.9mm×長さ127～355.6mm）、長尺用紙（最大216×520mm） 最大給紙容量：標準トレイ 670枚、手差しトレイ 180枚 CPU： ARM Dual Core 1.3GHz 以上 メモリ容量： 4GB 以上 ストレージ： 3.6GB 以上 搭載フォント：日本語2書体（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5）、欧文21書体、ストロークフォント インタフェース：イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、USB3.0、USB2.0、IEEE802.11 a/b/g/n/ac 対応プロトコル： TCP/IP（IPv4/IPv6：lpd、IPP、Port9100）相当 電源： AC100V±10%、15A、50/60Hz 相当 消費電力：動作時 6.9B、52.9dB 以下、レディー時：4.8B、32.8dB 以下 消費電力：動作時最大1,270W 外観寸法：428mmｘ466mmｘ408mm 程度 質量：28.0kg 程度 |
| ４ | 外付け 外部記憶装置 | メディア別書き込み/読み込み速度、以下相当 メディア種類 書き込み 読み込み BD-R（1層） 最大6倍速 最大6倍速 BD-R（2層） 最大6倍速 最大6倍速 BD-R XL（3層） 最大4倍速 最大4倍速 BD-R XL（4層） 最大4倍速 最大4倍速 BD-R＜LTHタイプ＞ 最大6倍速 最大6倍速 BD-RE（1層） 最大2倍速 最大6倍速 BD-RE（2層） 最大2倍速 最大6倍速 BD-RE XL（3層） 最大2倍速 最大4倍速 BD-ROM（1層） － 最大6倍速 DVD-R（1層） 最大8倍速 最大8倍速 DVD-R（2層） 最大6倍速 最大8倍速 DVD-RW 最大6倍速 最大8倍速 DVD+R（1層） 最大8倍速 最大8倍速 DVD+R（2層） 最大6倍速 最大8倍速 DVD+RW 最大8倍速 最大8倍速 DVD-RAM 最大5倍速 最大6倍速 DVD-ROM － 最大8倍速 DVD-ROM － 最大8倍速 CD-R 最大24倍速 最大24倍速 CD-RW 最大16倍速 最大24倍速 CD-ROM － 最大24倍速 インターフェイス USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0程度 最大消費電力 7.5W程度 外形寸法 138×14.4×152mm程度 質量 300g程度 RoHS基準値準拠 |
| ５ | リモート 保守用機器 | モバイルインタフェース USBポート 1ポート （USB2.0 、LS/FS/HS モード対応） 内蔵モジュール 対応キャリア NTTドコモ、au、ソフトバンク 対応周波数 LTE 2.1GHz(Band1) 900MHz(Band8) 800MHz(Band18,19) 対応速度 LTE 下り最大 150Mbps 上り最大 50Mbps 有線インタフェース ポート数 2ポート（RJ-45） 規格 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Auto-MDI/MDIX対応、IEEEE802.3u/802.3 全二重/半二重 オートネゴシエーション コンソールポート RS232C(RJ-45) 表示部（LED） 状態表示LED PWR、STAT、PPP、VPN、BAK、Mobile、MODE GE0、GE1 LINK状態、データ送受信時点滅 外形寸法 160mm（W)×135mm（D)×36mm（H)（突起物を除く） 重量 700g以下 電源 AC100V±10% 50/60Hz（ACアダプタ） 消費電力 19VA(9W)以下 動作保証範囲 温度：-20～60℃ 湿度：90%以下（非結露） VCCI VCCI クラスB 適合 |

- 機能仕様

（１）震度情報データ処理サーバ

（ア）　Windows Server2022 Standardにて動作する各種ソフトを準備する。

（イ）　操作画面はWeb形式とする。

（ウ）　コマンド構成は既存の内容を踏襲し、新たに実現できる操作項目を追加すること。

（エ）　以下各号の機能を満足すること。

①自己診断の開始応答の確認

②リモート操作による震度計再起動

③エラーログ、プロセス監視の記録収集

④擬似試験の開始設定、送信機能

⑤観測点トリガー、送信トリガー、観測点コード等の簡易編集機能

⑥時刻校正補塡機能

⑦システム異常、重故障、軽故障一括表示及び更新機能

⑧Win32形式の波形取得、表示、印字、CSVへの変換

⑨各種震度計から取得したデータの蓄積

⑩震度計未設置地点の震度手動追加機能

⑪各画面の印刷機能

（２）震度情報操作端末

（ア）　震度情報データ処理サーバと同等に震度計管理ができること。

（イ）　操作画面はWeb形式とする。

（ウ）　システム異常、重故障、軽故障一括表示及び更新機能を備えること。

（エ）　以下各号の機能を満足すること。

①自己診断の開始応答の確認

②リモート操作による震度計再起動

③エラーログ、プロセス監視の記録収集

④擬似試験の開始設定、送信機能

⑤観測点トリガー、送信トリガー、観測点コード等の簡易編集機能

⑥時刻校正補塡機能

⑦システム異常、重故障、軽故障一括表示及び更新機能

⑧Win32形式の波形取得、表示、印字、CSVへの変換

⑨震度計未設置地点の震度手動追加機能

⑩各画面の印刷機能

（３）操作画面詳細仕様

現状の機能は以下の通りであり、その機能を踏襲すること。

| １．一般操作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 県内最新地図表示 | 最新の地震情報を表示する。 震度階に応じて色分けを行うこと。 各観測点の震度階から計測震度、加速度、卓越周期、SI値など詳細な値を表示できるものとする。 |
| 2 | 県内過去一覧表示 | 検索期間、観測点を指定し、過去に遡って地震データが確認できること。データは観測日時、観測点名、観測点コード、震度階、計測震度、最大合成加速度の各項目を表示させるとともに昇順降順を用いて並び替えができること。 |
| 3 | 県内過去地震地図表示 | 「県内過去一覧表示」からデータを選択すると県内震度地図が表示されること。 |
| 4 | 波形データ表示 | 各観測点で記録した波形データを収集できること。また、それを表示し印刷できること。CSV形式に変換できること。 |
| 5 | 全国震度表示・最新 | 総務省消防庁から送られてきた地方自治体の最新の震度を表示できること。 |
| 6 | 全国震度表示・過去 | 総務省消防庁から送られてきた地方自治体の過去の震度を表示できること。 |
| 7 | システム状態 | 震度情報ネットワークシステムで重要な機器およびプログラムについて定期的に稼働チェックを行う。 WEB画面上では異常となった機器やプログラムについて赤などの色を用いて重篤な内容であることを知らせる。 異常が回復した場合は、自動で画面回復とする。 |
| 8 | システム状態履歴 | 「システム状態」で検知した記録を時系列で表示できるものとする。 年月日による絞り込みをサポートすること。 |
| 9 | 震度計通信履歴 | 震度情報データ処理サーバ、震度計（分岐装置含む）との通信履歴を時系列で表示する。また、印刷できること。 絞り込みは観測点名、年月日で行えること。 表示必須項目は、通信を行った年月日時分秒、観測点名、コマンド名、送信受信区別とする。 印刷にも対応すること。 |
| 10 | 震度計状態情報 | 各震度計の状態を時系列で確認できること。 必須項目は観測点名、状態を確認した年月日時分秒、状態コードとする。状態コードについて詳細がわかるよう配慮すること。 絞り込みは観測点、年月日、代表的なエラー種別とする。 |
| 11 | 気象庁通信履歴 | 震度情報データ処理サーバと気象庁間で行う「保守問い回答」、「地震データ送信」の記録を時系列で表示する。 絞り込みは年月日、エラーのみで行えるようにする。印刷ができること。 |
| 12 | 消防庁通信履歴 | 総務省消防庁との通信を時系列で表示する。 毎日定時に行われる「ヘルスチェック」や「地震データ送信、受信」の記録を対象とする。 絞り込みは年月日、エラーのみで行えるようにする。印刷ができること。 |

| ２．メンテナンス操作 メンテナンス操作は運用にとって重要なデータを扱うため、パスワード入力を求める。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 県内・震度計個別操作 | 特定の観測点の処理部を対象としたコマンド発行操作を行う。 サポートする主なコマンド内訳： 感震器自己診断 状態情報返送 LAN回線チェック 模擬地震 日付時間修正 強制リブート 時刻校正、システム、感震記録、通信記録などの履歴取得 |
| 2 | 県内・震度計一括操作 | 全観測点の処理部を対象としたコマンド発行操作を行う。 サポートする主なコマンド内訳： 感震器自己診断 状態情報返送 LAN回線チェック 模擬地震 日付時間修正 強制リブート 時刻校正、システム、地震発生履歴、感震器関連履歴、通信記録、パラメータ変更履歴などの履歴取得 |
| 3 | テスト報操作 | 気象庁に対してクンレン付き電文をワンクリックで送信できること。 また、消防庁に対してもワンクリックで試験用データを送信できること。 |
| 4 | 震度計内履歴表示 | 選択した震度計に蓄積されている履歴を収集及び表示できるようにする。 |
| 5 | 県内観測点登録 | 各観測点の地名、コード番号などを登録する。 |
| 6 | 外部機関配信無効設定 | 画面で指定した観測点のデータを震度情報データ処理サーバ止まりとし、気象庁、消防庁への配信を控える機能を実装すること。観測点の選択は１点または複数選択できること。配信無効期間を年月日時分秒にて指定できること。 また、無効設定となっている観測点が容易にわかるよう表示すること。 |
| 7 | 外部通信設定 | 気象庁、消防庁、対地震計に対してIPアドレス、リトライ回数、リトライ間隔、ポート番号等通信に必要な情報が入力、更新できる画面を用意すること。 |

- データセンター要件

使用するデータセンターは、以下の要件を満たすこと。

・日本データセンター協会が定めるデータセンターのサービスレベル規準Tier4以上であること。

・システムを24時間365日継続的に維持管理できる設備機能を備えており、災害や事故セキュリティ面の対策を行う設備、機能および手続きを備えていること。

・最大46U以上搭載が可能なラック及び必要な電源環境があること。

・免震構造であること。

・行政が発行する洪水、津波、及び土砂災害の各種警戒区域（ハザードマップ含む。）において、被害の想定される区域に指定されない、あるいは指定されている場合は建物および情報システムを保護する構造であること。

・データセンターは24時間365日、常駐管理を行うこと。

・徳島県庁から陸路（長大橋梁の通行止めリスクを受けない経路）で２時間以内に到達可能な場所であること。

- 通信回線

各通信回線について定義する。

  - データセンター、震度計設備間

  - データセンター、消防庁間

  - データセンター、徳島地方気象台間

  - データセンター、徳島県庁間

詳細

    - データセンター、震度計設備間

「データセンター、震度計設備間」の通信回線。既存の「県庁、震度計設備間」の通信回線を「データセンター、震度計設備間」に変更する。なお、各震度計設備との通信を確認しながら行う必要があるため、回線変更は本事業に含まれる。

    - データセンター、消防庁間

「データセンター、消防庁間」の通信回線。本回線の変更は別途事業とする。

    - データセンター、徳島地方気象台間

「データセンター、徳島地方気象台間」の通信回線。既存設備の「県庁、徳島地方気象台間」の後継となるが、現在、利用している回線が、将来的にサービス終了が見込まれているため、新規回線を整備する。整備費用は、本事業に含まれる。

    - データセンター、徳島県庁間

「データセンター、徳島県庁間」の通信回線。新設整備。整備費用は、本事業に含まれる。

- 試験

（１）単体試験

（ア）　各装置共通

①外観確認を行い、毀損、破損、塗装剥離等ないことを確認する。

②通電を行い、製造会社発行の説明書に記載されている初期画面、初期状態を確認出来ること。

（イ）　震度情報データ処理サーバソフト

①新設サーバに今回採用するOS、データベースをインストールする。

②対震度計通信、対外部機関への通信を擬似的に行い動作確認する。

③操作画面ソフトの動作をOSに付属するブラウザソフトにて確認する。

（ウ）　表示操作端末

①表示操作端末に今回採用するOSをインストールする。

②操作画面ソフトの動作をOSに付属するブラウザソフトにて確認する。

③異常発生表示、復旧表示について各処理部を用いて確認する。

（２）現地試験

（ア）　新設サーバを設置する前に、大阪管区気象台にて気象台側試験仕様に則り震度電文、保守電文、死活監視について接続試験を済ませること。

なお、日程等については、大阪管区気象台及び関係機関と調整のうえ、実施すること。

（イ）　新設サーバへの切り替えは、気象庁、消防庁へ接続試験を済ませてから行うこと。

（ウ）　計測震度計処理部改修後、新設サーバとの対向試験を行い、送受信に問題ないこと確認すること。

- 撤去・産廃

機器を切替え完了後、撤去すること。

対象は、既設サーバ本体、既設震度情報操作端末、既設ネットワーク機器等、その他不要となる機器。

なお、HDD等の業務データが保存された機器はデータが取り出せないよう物理的に破壊したうえで処分すること。また、その際、物理的に破壊したことが明確に確認できる写真（破壊前・破壊後）等をデータで県に提出すること。

また、撤去については、産廃法に基づき適切に処分すること。

- 実施場所

- 徳島県庁（徳島県徳島市万代町１－１）

・徳島県企画総務部 情報政策課　サーバ室（県庁５階）

・徳島県危機管理部 危機管理政策課（県庁４階）

- データセンター（住所非公表）

- 大阪管区気象台（震度情報データ処理サーバの県庁設置前検査として実施）

- 保証期間

機器の保証及び保証期間は，引渡し完了の日から１年間とし、保証期間内に障害が発生した場合は、無償で修理または取替えを行うものとする。

- 提出書類

受注者は、契約締結後、１４日以内に次に掲げる書類及び電子データを徳島県へ提出し、承諾を受けるものとする。

（１） 履行計画書　１部

（２） 業務工程表　１部

また、次に掲げる書類については、適時、作成を行い書類及び電子データを徳島県へ提出し、承諾を受けるものとする。

（３） 納入部品の仕様書（図面類含む）　１部

（４） その他徳島県が指示する図書　１部

- 成果品等

本業務における成果品は，次に掲げるものを作成することとし，業務完了報告書と併せて書類および電子データにて徳島県へ提出しなければならない。

- 業務成果報告書　１部

- システム操作マニュアルおよび運用手順書 １部

- その他（監督員が指示するもの） １式

- セキュリティポリシー

業務の実施に当たっては，徳島県情報セキュリティポリシーを遵守すること。

- その他

この仕様書に定めない事項については，必要の都度，徳島県と受託者が協議して定める。

別紙

- 運用イメージ

データセンター

- 更新後の構成