橋梁詳細設計照査要領

平成１５年１月

橋梁詳細設計照査フローチャート

| 発 注 者 |  | 受 注 者 |
| --- | --- | --- |

| 契 約 |  |
| --- | --- |

現地踏査

| 監 督 員 |  | 条件等指示 |  | 条件等打合せ |  | 照査計画の策定 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

業務計画書（照査計画を含む）

設計計画

| 照 査 ① |  | 基本条件の照査 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告①（基本条件の照査） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表

| 一般図作成 |  |
| --- | --- |

|  | 照 査 ② |  | 細部条件、 構造細目の照査 |  | 照査技術者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表、設計調書

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告②（細部条件、構造物細目の照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表、設計調書

|  | 設計計算書 詳細図作成 数量計算 施工計画 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 成果品の照査 設計計算書、設計図 数量計算書 施工計画書等 |  |  |  |
|  | 照 査 ③ |  |  |  | 照査技術者 |  |

| 照査報告書作成 |  | 設計調書の作成 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（照査①～③及び設計調書を含む）

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査報告書

|  | 成果品提出・検査 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 受注者が実施する照査関連事項 |

注　記    ※ 照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。

※※ 工程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画書提出時に打ち合わせにより設定する。

基本条件の照査項目一覧表

（　照　査　①　）

業務名：

発注者名：

受注者名：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| １ ２ ３ ４ | 設計の目的、主旨 貸与資料の問題点 現地踏査 設計基本条件 | １）目的、主旨は理解したか ２）地域構想等の関連する上位計画を把握したか ３）設計の主な項目、工程について具体的内容を把握し たか 貸与資料の不足及び追加事項はあるか １）地形、地質、気象、現地状況は把握したか ２）交通状況、河川状況は把握したか ３）環境状況（振動、騒音等の配慮）は把握したか ４）支障物件の状況は把握したか ５）施工時の注意事項は把握したか １）予備設計成果において、構造形式の選定は適正か （経済性、安全性、施工性、景観性、総合評価等） ２）構造形式（支承形式含む）、橋長、スパン割り、遊 間は適正か ３）重要度の区分（Ａ種の橋、Ｂ種の橋）は適正か ４）荷重条件（設計時、施工時）は適正か ５）特殊荷重の位置、大きさは確認したか ６）施工条件の基本は確認したか（時期、スペース、環 境、交通条件、安全性の確保、近接施工、部材の輸 送条件） ７）使用すべき設計基準は把握したか ８）新工法、新技術の採用の検討が必要か ９）暫定計画、将来計画と整合しているか １０）塩害に対する検討を確認したか １１）雪処理の方法を確認したか １２）関連する設計、示方書等と整合がとれているか １３）鋼道路橋設計ガイドライン（案）の適用を検討した か | 業務計画書 打合せ資料 現場写真他 基本条件検 討書 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| ５ ６ ７ | 幾何構造、線形条件 橋面工、付属工の 基本条件 交差条件 | １）幅員構成、幅員変化、平面線形は適正か ２）縦断線形は適正か ３）座標系と基準点は適正か １）横断勾配、舗装厚は適正か ２）歩道構造は適正か ３）地覆、高欄は適正か ４）遮音壁は適正か ５）落下防止柵は適正か ６）照明柱、標識柱は適正か ７）排水工は適正か ８）伸縮装置の選定は適正か（ゴム伸縮継手の可能性を 確認したか） ９）検査路は必要か、設置位置は適正か １０）支承タイプは適正か（タイプＡ、タイプＢ） １１）支承構造は適正か（免震、反力分散、固定可動） １２）踏掛板は適正か １３）護岸工は適正か １４）適用基準は適正か １５）落橋防止システムの選定は適正か （橋軸方向、橋軸直角方向） １６）その他付属構造物を設置する必要があるか １）河川条件は満足するか （基準径間長、阻害率、流心方向、桁下余裕、堤防 定規断面等） ２）道路交差条件は満足するか （建築限界、桁下余裕、平面線形、桁架設法等） ３）鉄道交差条件は満足するか （建築限界、桁下余裕、平面線形、桁架設法、 架線処理方法等） ４）支障物件への対応方法の検討の必要性は確認したか ５）交差協議に関わる協議資料作成の種類と内容は確認 したか | 基本条件検 討書 〃 〃 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| ８ ９ １０ １１ １２ | 地盤条件 耐震検討 地形条件 使用材料 環境及び景観検討 | ６）フーチングの土かぶりは適切か（交差条件等） １）土質定数の設定は妥当か ２）支持力、地盤バネ値の設定は妥当か ３）水位、水圧の評価は妥当か ４）構造図と柱状図との位置関係は妥当か ５）軟弱地盤として検討する必要性を確認したか ６）液状化及び流動化の有無を確認したか ７）地盤から決まる許容支持力は妥当か ８）支持層が岩の場合の考え方は妥当か ９）支持層の設定位置は妥当か １）耐震検討は妥当か（固有周期、地域別補正係数、 地盤種別、等価水平震度、設計水平震度等） ２）設計振動単位が適正か ３）免震設計の検討の必要性を確認したか ４）動的解析の必要性を確認したか （地震時の挙動が複雑な橋） ５）地震力を分散させる構造系を配慮しているか １）用地境界は確認したか ２）施工ヤードスペースは確認したか ３）資機材運搬路は確保できるか １）使用材料と規格、許容応力度は妥当か （鋼、ｺﾝｸﾘｰﾄ、PC等） ２）特殊材料の供給条件は確認したか ３）耐候性鋼材の使用は可能か １）環境及び景観検討の必要性、デザインコンセプト、 範囲等は理解したか ２）環境及び景観検討の検討の具体的方法、作成すべき 資料等は明らかとなっているか | 基本条件検 討書 〃 〃 〃 〃 〃 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| １３ １４ | コスト縮減 建設副産物対策 | １）予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書を確認 したか １）予備設計で作成されたリサイクル計画書を確認した か |  |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）             　　　　（追加項目記入表）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |

細部条件の照査項目一覧表

（　照　査　②　）

業務名：

発注者名：

受注者名：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| １ ２ | 上部構造 下部構造 | １）適用基準は正しいか ２）支承条件及び地盤条件と橋梁形式は整合しているか ３）解析上のモデル化は妥当か ４）桁配置は妥当か ５）構造高は妥当か ６）桁端部と桁遊間は妥当か ７）床板厚、床組は妥当か ８）解析法（適用プログラム、構造モデル）は適切か ９）架設法を設計に考慮したか （運搬路、部材長、部材重量、架設方法と順序、施 工ヤード、施工スペース、架設時の構造系等） １０）材料使用区分は妥当か （鋼材、コンクリート、鉄筋） １１）構造細目は妥当か （鉄筋かぶり、ピッチ、継手、折り曲げ位置、フッ ク形状等） （断面変化位置、鋼板厚、板幅、材料使用区分、 継手部、補剛材、取付部等） １２）橋面舗装厚、付属工（検査路等）の計画変更はない か １３）支承、落橋防止システム、伸縮装置、高欄等の設計 条件は適切か １４）塩害対策は適切か １５）防水工は適切か １６）塗装系は適切か １７）添架物の支持方法は適切か １）適用基準は正しいか ２）橋台、橋脚の位置・形状は適正か ３）支承条件（Ｅ，Ｆ，Ｍ）は妥当か ４）支承縁端距離は確保されているか ５）けたかかり長は確保されているか ６）形状、寸法の基本的統一は計られているか | 一般図及び 設計条件検 討書 〃 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| ３ | 基礎構造 | ７）裏込土、埋戻土の種類と土圧係数は妥当か ８）施工法は配慮しているか （運搬路、施工法と順序、施工ヤード、施工スペー ス、施行区分、コンクリート打設のロット割等） ９）材料使用区分は妥当か １０）構造細目は妥当か（鉄筋かぶり、ピッチ、継手、折 り曲げ位置、フック形状等） １１）橋脚の地震時保有水平耐力及び応答塑性率、残留変 位を確認したか １２）段違い橋脚の場合、段違い部や桁端部の構造を検討 したか １３）地下水の変動は確認したか １）適用基準は正しいか ２）基礎形式は妥当か （直接基礎、杭、ケーソン、ウェル等） ３）形式、寸法は妥当か（杭であれば、杭種、杭径等） ４）支持層への根入れは妥当か ５）液状化及び流動化の検討は妥当か ６）軟弱地盤の場合、橋台の側方移動、圧密沈下量、杭 のネガティブフリクションの照査を行ったか ７）近接施工の問題はないか ８）設計理論と解析手法は妥当か ９）施工法は妥当か （運搬路、施工法と順序、施工ヤード等） １０）材料使用区分は妥当か １１）構造細目は妥当か （鉄筋かぶり、ピッチ、継手、折り曲げ位置、フッ ク形状、杭頭処理等） １２）埋設物との取合いは問題ないか １３）地盤改良の必要性を確認したか １４）耐震設計上の基盤面、地盤面は適切か １５）土質定数は妥当か | 一般図及び 設計条件検 討書 一般図及び 設計条件検 討書 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| ４ ５ ６ ７ ８ | 付属構造物 （道路標識、照明、 添架物、遮音壁等） 仮設構造物 その他 コスト縮減 建設副産物対策 | １６）基礎の地震時保有水平耐力及び応答塑性率、残留変 位を確認したか １）選定形式、位置、寸法は妥当か ２）適用基準は正しいか ３）プレキャスト化、二次製品の使用等を配慮して いるか ４）使用実績はあるか ５）維持管理性は配慮したか ６）本体との取合いは妥当か ７）通信管路及び照明用電源管路は計画されているか ８）照明配置は妥当か ９）景観を配慮しているか １０）排水計算は行われているか １１）路面排水の流末処理は妥当か （二次排水を考慮しているか） １）仮設構造物詳細設計照査要領による。 埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が 設計計画に反映されているか １）予備設計で作成されたリサイクル計画書について検 討したか １）建設副産物の処理方法は適正か リサイクル計画書を考慮したか | 一般図及び 設計条件検 討書 設計条件検 討書 〃 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）                 　　（追加項目記入表）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |

成果品の照査項目一覧表

（　照　査　③　）

業務名：

発注者名：

受注者名：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| １ ２ | 設計計算書 設計図 | １）打合せ事項は反映されているか ２）計算上の仮定値と設計値との差は妥当か ３）上部工の床版、主桁の応力度は許容値を満たしてい るか ４）下部工、基礎工の各部応力及び安定計算結果は許容 値を満たしているか ５）許容応力度の取り方は正しいか ６）荷重の組合わせと割増し係数は適当か ７）二次応力を計算する必要は無いか ８）破壊安全度の照査をしたか ９）座屈規定に基づく計算がされているか １０）施工条件を配慮した計算となっているか １１）最小鉄筋量等構造細目は正しいか １２）所要のじん性率を確保するための帯鉄筋を配置して いるか １）縮尺は共通仕様書と整合しているか ２）一般図には必要な項目が記載されているか （設計条件、地質条件、建築限界等） ３）構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されて いるか ４）設計計算書との整合は図られているか ５）構造詳細は適用基準及び標準構造と整合しているか ６）取り合い部の構造寸法は適正か ７）解り易い注記がついているか ８）付属物の形式、配置、取り合いは妥当か ９）各設計図がお互いに整合されているか ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 １０）使用材料は明記されているか | 設計計算書 設 計 図 |  |  |  |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| ３ ４ | 数量計算書 施工法検討 | １１）設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も 含めて整合されているか） ・壁厚 ・鉄筋（径ピッチ、使用材料、ラップ位置、 ラップ長、主鉄筋の定着長、ガス圧接位置） ・鋼材形状寸法 ・使用材料 ・その他 １）数量計算書は数量算出要領及び打合わせ事項と整合 しているか（有効数字、位取り、単位、区分等） ２）数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか ３）数量取りまとめは種類毎、材料毎に打合わせ区分に 合わせてまとめられているか ４）橋台の後打ちコンクリートを分離して計上して いるか １）施工時の道路・河川等の切廻し計画は妥当か ２）工事用道路、運搬路計画は妥当か ３）施工ヤード、施工スペースは確保されているか ４）部材長、部材寸法、部材重量は適正か ５）施工法、施工順序は妥当か ６）支保工、仮設備等は妥当か ７）施工工程は妥当か ８）経済性は配慮されているか ９）安全確保は配慮されているか １０）環境対策は配慮されているか １１）工事用仮設電源は検討されているか １２）施工機械の種類、規格は適切か | 設 計 図 数量計算書 施工計画書 |  |  |  |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| ５ ６ ７ ８ | 設計調書 報告書 建設副産物対策 TECRISの登録 | １）調書の記入は適正にされているか ２）マクロ的に見て問題ないか （主要寸法、主要数値（例、ｍ２当たりｺﾝｸﾘｰﾄ量 ｍ３当たり鉄筋量等）を類似例、一般例と比較す る） １）打合わせ事項は反映されているか ２）条件設定の考え方が整合しているか ３）比較・検討の結果が整理されているか ４）工事発注に際しての留意事項が記述されているか １）リサイクル計画書を作成しているか TECRISの登録はされたか | 設計調書 設計報告書 リサイクル 計画書 登録受領書 |  |  |  |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）                 　　　（追加項目記入表）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |