設　計　調　書   （　／　）

| 業務名 |  |
| --- | --- |
| 樋門・樋管名 |  |
| 河川名 |  |
| 所在地 |  |
| 発注者名 |  |
| 受注者名 |  |
| 管理技術者 |  |
| 照査技術者 |  |
| 作成年月日 | 平成 年 月 日 |

| 種別 | 形 状 | 項 目 | 細 別 | 基 準 値 |  | 計 画 値 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 事 項 |  | 河道諸元 | <本川> 堤防高 高水位 平水位 <支川> 堤防高 高水位 平水位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 設計位置 |  | ・形状の安定している ところ |  | 河 川 名： 左右岸別： キ ロ 杭： |  |  |
|  |  | 方 向 |  | ・堤防の法線に対し直 角 |  |  |  |  |
|  |  | 敷 高 |  | ・水平とする ・敷高の決定根拠 |  |  |  |  |
| 本 体 工 |  | 函 渠 | 最 小 部 材 厚 | ･ 函渠断面の部材最小厚は t=35㎝とする。但し、内 空寸法が1.25m×1.25m以 下の場合には､ｔ＝30cm とすることができる。 |  | 厚さ（ ）cm |  |  |
|  |  |  | 断 面 | 円形 | φ600以上 | 円形 | φ（ ） |  |
|  |  |  |  | 短形 | １．０m× １．０m以上 | 短形 | Ｂ×Ｈ×連 |  |
|  |  |  | 余 裕 高 (ｈ) | ・Q＜50m３/S,3cm以上 ・Q≧50m３/S,60cm以上 ・Q＜20m３/S未満は特有例 |  | Q＝（ ）m３/S h＝（ ）cm |  | 沈下分(S) S＝ cm |
|  |  |  | 函 渠 長 | ・函渠の長さは堤防法 尻までとする。但し 地形条件等やむを得 ない事情がある場合 は､胸壁の頂版から高 さ1.5m以内までの範 囲で短くできる。 |  |  |  |  |
|  |  | 継 手 | 継手位置 | ・継手の最大間隔は20m 程度を標準とする。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 継 手 の 種 類 | ・継手に求められる機 能、函体構造との適 用性を考慮して選定 |  | 継手の種類 （ ） |  |  |

設　計　調　書   （　／　）

| 種別 | 形 状 | 項 目 | 細 別 | 基 準 値 | 計 画 値 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 体 工 |  | 函渠端部 の構造 | 補強高さ Δｔ | ・頂版厚 ｔ≧50cm 補強なし ・頂版厚 ｔ＜50cm t/2補強 |  | 補強後上 限50cm |
|  |  | 門 柱 | 高 さ | ・Hm=h１＋h２＋h３≧h４ +h5 | Hm＝（ ）m |  |
|  |  |  | 操 作 台 | ・門柱と一体構造とする |  |  |
|  |  |  | 上 屋 | ・有 無 ・構造形式 |  |  |
| 胸 壁 工 |  | 胸 壁 | 構 造 | ・川表、川裏共に本体 と一体構造 |  |  |
|  |  |  | 高 さ （Ｈ） | ・頂版からの高さ H≦1.50m | H＝（ ）m |  |
|  |  |  | 長 さ （Lo） | ・1.0m程度 | Lo＝（ ）m |  |
|  |  |  | 底 版 幅 | ・胸幅高の1/2以上 | B＝（ ）m |  |
| 翼 壁 工 |  |  | 構 造 | ・自立構造とし、 本体と分離。 |  | Ｕタイプ 逆Ｔ擁壁 タイプ |
|  |  |  | 高 さ | ・計画堤防断面に合致 | Ho＝（ ）m |  |
|  |  |  | 範 囲 (Lo) | ・計画堤防断面以上の 範囲 | Lo＝（ ）m |  |
|  |  |  | 長 さ (L1) | ・壁高＋1.0m以上。ま たは、取付水路の護 岸範囲いずれか大き い方。 | L1＝（ ）m |  |
|  |  |  | 形 状 | ・漸拡として、その角 度は θ=1：5(11゜）程度 | θ＝（ ） |  |
| 水 叩 工 |  |  | 範 囲 | ・翼壁の長さと同じ | L＝（ ）m |  |
|  |  |  | 遮 水 工 | ・矢板が不可能な場合 にはｶｯﾄｵﾌ1.0m程度 | Lo＝（ ）m |  |

設　計　調　書   （　／　）

| 種別 | 形 状 | 項 目 | 細 別 | 基 準 値 | 計 画 値 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遮 水 工 |  | 鉛直方向 | 設置個所 | ・一般的には川表、中 央、川裏の３ヶ所 |  |  |
|  |  |  | 高さ・幅 | ・高さ1.0m以上 ・幅 1.0m以上 | Ho＝ ( ) m Bo＝ ( ) m |  |
|  |  |  | 遮水矢板 | ・Laneの方法で長さを 決定しⅡ型以上とす る。 | 矢板長さ L＝（ ）m 矢板 （ ）型 |  |
|  |  | 水平方向 | 設置個所 | ・川表から優先して２ ヶ所以上 | （ ）ヶ所 |  |
|  |  |  | 範 囲 | ・掘削幅及びLaneの方 法を原則とする。 | L＝（ ）m |  |
|  |  |  | 可撓継手 | ・矢板先端までフレシ キブルな構造 | 可撓継手 （ ）型 |  |
| 管 理 橋 |  |  | 幅 員 | ・1.0m以上 | B＝（ ）m |  |
|  |  |  | ス パ ン | ・橋体は１スパン。 操作台側を固定支承 | スパン（ ）m |  |
|  |  |  | 設置高さ | ・桁下高は計画堤防高 に沈下量を考慮した 高さ以上 | 桁下高（ ）m |  |
|  |  |  | 防 護 柵 及 び 扉 | H≧1.1m | 防護柵の高さ H＝（ ）m |  |
|  |  |  | 法 面 保 護 工 | ・範囲は管理橋の上下 流端からそれぞれW１ 以上 ・B≧2×W１＋W | B＝（ ）m |  |
| 護 岸 工 |  |  | 範 囲 | ・樋門の端部（胸壁又 は翼壁）より上下流 それぞれ10ｍ、ある いは施行時の開削幅 の大きい方の範囲以 上。 | Lo＝（ ）m |  |
|  |  |  | 高 さ | ・Ｈ.Ｗ.Ｌ以上とする |  |  |

設　計　調　書   （　／　）

| 種別 | 形 状 | 項 目 | 細 別 | 基 準 値 | 計 画 値 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ゲ ー ト |  |  | 構 造 | ・原則としてローラー ゲ－トとする。 |  |  |
|  |  |  | ｹﾞｰﾄ型式 |  |  |  |
|  |  |  | 開閉装置 の 形 式 | ・原則として電動機又 は、内燃機関 ・予備として手動装置 |  |  |
|  |  |  | 引き上完 了時のｹﾞ ｰﾄ下端高 | ・函渠の内空高に0.1m を加えた高さとする |  |  |
|  |  |  | 水 密 性 | ・片面ゴム水密を原則 とする。 |  |  |
| 上 屋 |  |  | 有 無 |  |  |  |
|  |  |  | 構造形式 |  |  |  |
| 付 帯 設 備 |  |  | 階 段 | ･川表は施工断面に合致 ･川裏は施工断面外 |  |  |
|  |  |  | 法面保護 | ・階段地層端部より 1.0m以上 |  |  |
|  |  | 水位観測 施 設 の 有 無 | 水 位 観測施設 | ・防護柵 ・船舶運航用信号 ・防舷材 ・水位標識 ・照明施設 ・CCTV施設 |  |  |
| そ の 他 |  | グラウト ホールの 設 置 |  | ・基礎形式に関わず、 グラウトホールを設置 し、設置間隔は５ｍ 以下を標準とする。 |  |  |

〔仮締切堤計画諸元〕

| 種別 | 形 状 | 項 目 |  | 計 画 値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仮 締 切 堤 |  | ･設計対象水位 | 洪水期 |  |
|  |  |  | 非洪水期 |  |
|  |  | ･締切堤 天端高 |  |  |
|  |  | ･締切堤 取付位置 |  |  |
|  |  | ･仮設時の本支川の疎通能力 |  |  |
|  |  | ･締切堤 構造型式 |  |  |