下部工脚注の説明　　照査のポイント１

１．下部工設計条件および材料総括 ※ 1）支承縁端距離およびけたかかり長が満足していることをチェックする。 ※ 2）同規模の下部構造がある場合には、数量のオーダーを横並びで比較する。 ※ 3）道路橋示方書Ⅴ編表-解3.3.1に示される設計振動単位に適用しているかを、各設計振動単位番号ごとにチェックする。また、同一の設計振動単 位においては、同一の設計水平震度であることをチェックする。 ※ 4）震度法に用いる設計水平震度の下限値ｋｈ＝0.1を下回っていないことをチェックする。 ※ 5）当該下部構造に作用する上部構造死荷重反力に2/3を乗じた値を下回っていないことをチェックする。 ※ 6）地震時保有水平耐力法に用いるタイプⅠの設計水平震度ｋｈｃ＝0.3を下回っていないことをチェックする。 ※ 7）地震時保有水平耐力法に用いるタイプⅡの設計水平震度ｋｈｃ＝0.6を下回っていないことをチェックする。 ２．橋台部材設計 ※ 1）胸壁に落橋防止構造を取り付ける場合、胸壁前面側の軸方向鉄筋量は、胸壁背面側の軸方向鉄筋量の1/2以上であることをチェックする。 ※ 2）設計値が許容値を満足することをチェックする。 ※ 3）平均せん断応力度が許容せん断応力度を満足していない場合には、使用スターラップ（帯鉄筋）量が必要スターラップ（帯鉄筋）量を満足して いることをチェックする。 ※ 4）たて壁前面の軸方向鉄筋量が、たて壁背面の軸方向鉄筋量の 1/2以上であることをチェックする。ただし、液状化が生じる地盤上の橋台（震度 法による耐震設計において、土質定数の低減係数ＤＥが１未満となる場合：基礎工設計調書（杭基礎）その１における地盤条件参照）の場合に は、たて壁前面の軸方向鉄筋量が、たて壁背面の軸方向鉄筋量と同量であることをチェックする。 ※ 5）各橋台の支承条件、構造高さの違いによる水平力、曲げモーメントの大小関係を横並びの比較によってのオーダーチェックする。 ３．橋脚部材設計 ※ 1）各橋脚の支承条件、構造高さの違いによる水平力、曲げモーメントの大小関係を横並びの比較によってのオーダーチェックする。 ※ 2）設計値が許容値を満足することをチェックする。 ※ 3）平均せん断応力度が許容せん断応力度を満足していない場合には、使用スターラップ（帯鉄筋）量が必要スターラップ（帯鉄筋）量を満足して いることをチェックする。 ※ 4）各橋脚の支承条件、構造高さ、断面寸法、配筋状態等の違いによる耐力、許容塑性率の大小関係を横並びの比較によってオーダーチェックする。 ※ 5）同一の設計振動単位においては、同一の等価水平震度を設計に用いる必要があることから、当該橋脚の許容塑性率から算出される等価水平震度 と、実際の設計に用いた等価水平震度（同一の設計振動単位のなかでの最大値）を、設計振動単位ごとにチェックする。また、等価水平震度の 下限値ｋｈｅ＝0.4ｃｚを下回っていないことをチェックする。 ※ 6）地震時保有水平耐力が地震時保有水平耐力法による設計慣性力を上回っていることをチェックする。 ※ 7）橋の重要度の区分がＢ種の橋の場合には、残留変位が許容値を満足していることをチェックする。 ※ 8）フーチングの上面鉄筋量は、下面鉄筋量の1/3以上であることをチェックする。また、上面鉄筋、下面鉄筋とも直交する鉄筋量の1/3以上でるこ とをチェックする。

下部工脚注の説明　　照査のポイント２

４．基礎工（直接基礎） ※ 1）各下部構造の支承条件や下部工高さ等の違いによる水平力およびモーメントの大小関係を横並びの比較によってオーダーをチェックする。 ※ 2）設計値が許容値あるいは上限値を満足していることをチェックする。なお、地盤反力度および鉛直支持力に対する一般的なチェック項目は、支 持地盤の種類により次のようになる。 支持地盤が岩盤以外の場合 ①常時および地震時の鉛直支持力 ②常時の最大地盤反力度 支持地盤が岩盤の場合 ①常時および地震時の最大地盤反力度 ※ 3）許容鉛直支持力の算定においては、前面地盤の傾斜や将来予想される状況を考慮し、有効根入れ深さ等を定める必要がある。 ５．基礎工（杭基礎） ※ 1）各下部構造の支承条件や下部工高さ等の違いによる水平力およびモーメントの大小関係を横並びの比較によってオーダーをチェックする。 ※ 2）設計値が許容値を満足していることをチェックする。 ※ 3）応力度が許容応力度を満足していることをチェックする。 ※ 4）平均せん断応力度が許容せん断応力度を満足していない場合には、使用帯鉄筋量が必要帯鉄筋量を満足してしていることをチェックする。 ※ 5）応答塑性率による照査としている場合、その理由が橋脚躯体の設計結果と整合しているかチェックする。 ※ 6）設計値が許容値あるいは制限値を満足していることをチェックする。 液状化層あるいは土質定数を零とみなすごく軟弱な粘性土層あるいはシルト層がある場合には、以下の耐震設計が行われていることをチェック する。 ①不安定となる地盤の影響がない場合 ②不安定となる地盤の影響がある場合 また、液状化に伴い橋に影響を与える流動化が生じる可能性がある場合には、以下の耐震設計が行われていることをチェックする。 ①不安定となる地盤の影響がない場合（液状化も流動化も生じないと考えた場合） ②不安定となる地盤の影響がある場合（液状化だけが生じると考えた場合） ③流動化が生じると考えた場合 ※ 7）基礎の応答塑性率が０の場合は、以下のいずれかに相当していることをチェックする。 ①（ｋhc＜ｋhyF）基礎が降伏に達するときの水平震度ｋhyFが、地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度ｋhc以上となる場合には、基礎 および橋脚躯体いずれの応答も弾性範囲内であるので、安全であると判断できる。 ②（ｋhcF＜ｋhyF＜ｋhc）ｋhyFが基礎の地震時保有水平耐力法に用いる設計水平震度ｋhcF以上となる場合には、基礎に降伏が生じるが基礎 本体あるいは基礎周辺地盤に塑性化が生じることにより減衰の影響が大きくなるので、基礎の損傷はそれ以上に進展しないと判断され、安 全であると考えてよい。 ※ 8）鋼管杭の場合には、せん断力の照査は行わなくてよい。