築堤護岸詳細設計照査要領

平成１５年１月

築堤護岸詳細設計照査フローチャート

| 発 注 者 |  | 受 注 者 |
| --- | --- | --- |

| 契 約 |  |
| --- | --- |

現地踏査

| 監 督 員 |  | 条件等指示 |  | 条件等打合せ |  | 照査計画の策定 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

業務計画書（照査計画を含む）

設計計画

| 照 査 ① |  | 基本条件の照査 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告①（基本条件の照査） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表

| 一般図作成 |  |
| --- | --- |

|  | 照 査 ② |  | 細部条件、 構造細目の照査 |  | 照査技術者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表、設計調書

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告②（細部条件、構造物細目の照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表、設計調書

|  | 設計計算書 詳細図作成 数量計算 施工計画 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 成果品の照査 設計計算書、設計図 数量計算書 施工計画書等 |  |  |  |
|  | 照 査 ③ |  |  |  | 照査技術者 |  |

| 照査報告書作成 |  | 設計調書の作成 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（照査①～③及び設計調書を含む）

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査報告書

|  | 成果品提出・検査 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 受注者が実施する照査関連事項 |

注　記    ※ 照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。

※※ 工程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画書提出時に打ち合わせにより設定する。

基本条件の照査項目一覧表

（　照　査　①　）

業務名：

発注者名：

受注者名：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| １ ２ ３ ４ ５ | 設計の目的、設計範囲 水域名、設計区間、工 事時期 河道条件 現地踏査 設計基本条件 | 1)目的、設計範囲を理解したか 1)水域名（河川名、池名等）は確認したか 2)将来計画と暫定計画を確認したか 3)設計区間は確認したか 4)工事時期は確認したか 1)河川特性を把握したか 2)計画高さ（堤防、高水位、高水敷、河床）は適正か 3)法線（堤防、低水路）は適正か 4)座標と基準点は適正か 5)河川整備基本計画等、上位計画を確認したか 6)対象地点のセグメント区分は妥当か 1)地形、地質、現地状況を把握したか 2)環境状況（騒音、振動等の配慮面）を把握したか 3)既設構造物及び取付状況等は把握したか 4)支障物件の状況を把握したか 1)築堤の計画断面及び施工断面は妥当か 2)築堤材料は決定しているか 3)護岸形式は適正か 4)護岸基礎形式は適正か 5)洗掘深の設定は妥当か 6)根固めの形状、重量は妥当か 7)考慮すべき特殊条件は確認したか (水衝部､旧川跡､漏水部､軟弱地盤､ 耐震設計対象区域､環境条件等) 8)安定計算の許容値、計算方法は確認したか 9)締切水位は適正か 10)瀬替、水替時流量は確認したか 11)坂路、階段位置、側帯、車輌交換場所は適正か 12)多自然型、新工法等は環境に適合しているか 又、河川特性等を考慮したか 13)用排水系統は適正か | 業務計画書 業務計画書 設計条件整 理検討書 設計条件整 理検討書 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| ６ ７ ８ ９ １０ | 地盤条件 設計震度 使用材料 地形条件 施工条件 | 14)暫定施工等について検討するのか 15)移設施設の処理は適正か 16)現況河川区域は確認したか 17)関連する設計と整合はとれているか 18)河川構造物(水門、堰、樋門、落差工等）及び橋梁の計 画を確認したか 19)伝統工法の採用の可能性について確認したか 1)土質定数の設定は妥当か 2)地下水位の設定は妥当か 3)追加調査の必要はないか 4)軟弱地盤かどうかの調査は必要か 5)軟弱地盤として検討する条件を確認したか （圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、 側方移動等） 1)地盤種別は妥当か 2)水平震度は妥当か 1)使用材料と規格、許容応力度は妥当か 2)プレキャスト材の使用を確認したか 3)新材料の適用の可能性を確認したか 4)類似製品の有無は確認したか 5)現地材料の利用の可能性を確認したか 1)現況の用地境界を確認したか 2)施工ヤード、スペースを確認したか 1)運搬路、切廻し河道、ヤード確保を確認したか 2)全体工程を理解したか 3)工区割は妥当か 4)暫定施工条件等の段階施工条件はあるか 5)周辺の土地利用条件を確認したか 6)流用材料の分析結果を確認したか （軟弱土の固化材配合試験等） | 設計条件整 理検討書 震度検討書 許容応力度 一覧 地形図 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| １１ １２ １３ １４ １５ | 関連機関との調整 資料の確認 環境への配慮 コスト縮減 建設副産物対策 | 1)他の工作物管理者との調整内容を理解したか 2)地権者及び地元等の調整内容を理解したか 3)占用者との調整内容を理解したか 1)貸与資料の不足点、追加事項があるか 1)環境への配慮の必要性、方針、内容、範囲等が理解 されたか 2)環境に配慮する具体的方法、作成すべき資料等は明ら かとなっているか 3)貴重な動植物を確認したか 1) 予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書を確認し たか 1) 予備設計で作成されたリサイクル計画書を確認したか | 業務計画書 基本計画書 コスト縮減 設計留意書 リサイクル 計画書 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）                 （追加項目記入表）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |

細部条件の照査項目一覧表

（　照　査　②　）

業務名：

発注者名：

受注者名：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| １ ２ ３ ４ ５ | 一般図 堤体 環境への配慮 法覆工 矢板護岸 | 1)全体平面図（法線、取付等）は妥当か 2)横断面図は妥当か 3)様式－１の設計基本条件との整合がはかられているか 4)取付工の形状は妥当か 1)堤防断面（計画断面、施工断面等）は妥当か 2)盛土端部のすりつけは妥当か 3)特殊条件を考慮しているか 4)不良土除去を考慮しているか 5)既設構造物（既設護岸等）の対応方法は妥当か 6)築堤材料区分は妥当か 1)特別に環境に配慮したか 2)環境条件は十分把握されたか 3)環境への適合性は妥当か 4)リサイクルの観点からは適切か 1)外力による工法選定をおこなっているか 2)護岸形式に応じた構造モデルで設計を行っているか 3)基礎工の根入深さは適性か 4)基礎矢板の根入深さは妥当か 5)帯工及び目地の配置は妥当か 6)材料使用区分(プレキャスト・場所打ちの使用区分・部 材の重量等）は妥当か 7)安定計算が必要な場合、設計条件は妥当か 1)検討ケースの設定は妥当か 2)矢板の型式は妥当か 3)設計地震係数は妥当か 4)コーピングの大きさは妥当か 5)継手効率は妥当か 6)腐食による低減率は妥当か 7)許容値、計算方法は正しいか 8)洗掘深は妥当か 9)施工方法を配慮しているか | 一般図 計画検討書 計画検討書 計画検討書 計画検討書 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| ６ ７ ８ | コンクリート擁壁 基礎工 根固工 | 10)解析手法は妥当か 11)土圧及び水圧の考え方は妥当か（荷重図） 12)変位の状況は妥当か、また矢板最小根入れ長は妥当か 13)特殊条件を考慮しているか 14)控え式の場合の控え形式は妥当か 15)控え式の場合の控え位置は妥当か 16)控え式の場合の緊張材は妥当か 17)材料使用区分は妥当か 1)最小部材厚は妥当か 2)裏込土､埋戻土の種類と土圧及び水圧の考え方は妥当か 3)適用基準は正しいか 4)洗掘深は妥当か 5)根入深さは妥当か 6)特殊条件を考慮しているか 7)施工法を配慮しているか 8)材料使用区分は妥当か 9)構造細目は妥当か （鉄筋かぶり、ピッチ、継手、折り曲げ位置 段落し･･･） 1)基礎形式は妥当か 2)形式寸法は妥当か （杭の場合杭種、杭径等） 3)支持層への根入れは妥当か、又支持層選定は妥当か 4)ネガティブフリクションの照査を行っているか 5)適用基準は正しいか 6)特殊条件を考慮しているか 7)施工方法は環境面を考慮して選定しているか 8)材料使用区分は妥当か 9)構造細目は妥当か （杭頭処理、継手･･･） 1)根固工の施工延長及び施工断面は妥当か 2)洗掘深、設計河床高との整合は妥当か | 10)荷重図 計画検討書 計画検討書 計画検討書 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| ９ １０ １１ １２ １３ １４ | 水制工 用排水路工 坂路工、階段工 施工計画 軟弱地盤対策工 コスト縮減 | 3)根固工の形式及び重量は妥当か 1)水制工の施工延長及び施工断面は妥当か （高さ、長さ、ピッチ等） 2)水制工の覆工材料の安定性を確認したか 3)水制工設置後の流下能力をチェックしたか 1)堤防定規断面を侵していないか（２Ｈルール） 2)水路の流下能力は妥当か 3)法尻処理としての構造は妥当か 4)河川法上の取扱いは検討したか 1)位置は妥当か 2)形式、形状寸法は妥当か 3)堤防定規断面との関係は妥当か 1)施工手順は妥当か 2)仮締切工の構造及び高さは妥当か 3)仮締切水位は適正か 4)地下水位の設定は妥当か 5)地下水対策は妥当か 6)水路切廻しの安全性は妥当か 7)工事用道路の経路は妥当か 8)掘削の法面形状は妥当か 9)環境対策（騒音、振動等）は妥当か 10)工事中の河川生物及び周辺環境への影響は配慮してい るか 11)仮締切の阻害率は妥当か 12)建設副産物の処理方法は適正か、リサイクル計画書を 考慮したか 1)対策工の目的及び工法は妥当か 2)対策工の効果の判定及び範囲は妥当か 3)安定計算、沈下量、液状化検討は妥当か 4)沈下が生じる場合、周辺構造物及び家屋の沈下の検討 及び対策工法を行ったか 5)側方変位の検討を実施したか 1)予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書について 検討したか | 計画検討書 計画検討書 施工計画検 討書 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）                 （追加項目記入表）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |

成果品の照査項目一覧表

（　照　査　③　）

業務名：

発注者名：

受注者名：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| １ ２ | 設計計算書 設計図 | 1)安定計算結果は許容値を満たしているか ・安全率 ・変位量 ・許容応力度 ・根入れ長さ 2)許容値の取り方は正しいか 3)荷重図、モーメント図が描かれているか 4)施工を配慮した計算となっているか 1)縮尺は共通仕様書、特記仕様書と整合しているか 2)平面図には必要な工事内容が明示されているか （法線、築堤護岸、付属構造物等） 3)小構造物設計図面は出典が明らかか 4)構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか 5)形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致して いるか 6)構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか 7)解り易い注記が付いているか 8)水位等設計条件が図面に明示されているか 9)図面が明瞭に描かれているか （構造物と寸法線の使い分けがなされているか） 10)各設計図がお互いに整合されているか ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 11)設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含め て整合されているか） ・壁厚 ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ 長、主鉄筋の定着長、ガス圧接位置） ・鋼材形状、寸法 ・使用材料 | 設計計算書 設計基準 共通仕様書 平面図 標準設計 設計図 〃 〃 〃 |  |  |  |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| ３ ４ ５ ６ ７ ８ | 数量計算書 施工計画 設計調書 報告書 建設副産物対策 ＴＥＣＲＩＳ | ・その他 12)工種・種別・細別は工種別体系と一致しているか 1)数量計算は数量算出要領及び打合せ事項と整合してい るか（有効数字、位取、単位、区分･･･） 2)数量計算に用いた寸法は図面と一致するか 3)数量とりまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わ せてまとめられているか 4)横断面図による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整 合しているか 5)数量計算の照査がなされているか 6)施工を考慮した数量計算となっているか 7)工種・種別・細別は工種体系と一致しているか 1)施工法が整理されているか 2)経済性、安全性が配慮されているか 3)工事中の環境面が配慮されているか 1)調書の記入は適正になされているか 1)報告書の構成は妥当か 2)設計条件の考え方が整理されているか 3)比較・検討の結果が整理されているか 4)工事の発注に際しての、留意事項が記載されているか 5)工事発注時に仕様書で指定すべき事項・条件明示すべき 事項が明記されているか 1)リサイクル計画書を作成しているか。 1)ＴＥＣＲＩＳの登録を行なったか | 数量計算書 施工計画書 検討 設計調書 報告書 リサイクル 計画書 登録受領書 |  |  |  |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）                 　（追加項目記入表）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |