築堤護岸設計調書（　　／　　）

| 項 目 | 細 別 | 設 計 値 | 基 準 値 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法 留 工 (基礎工) | 天端高 | ｍ | 計画河床又は最深河床から法留工の天端 を1.0 ｍ以上深く埋込んで根入れとする それ以外は鋼矢板必要とする。 |  |
|  | 根入れ深さ | ｍ |  |  |
|  | 高 さ | ｈ＝ ｍ | 別途協議 |  |
|  | 鋼矢板長 | Ｌ＝ ｍ 型 |  |  |
| 根 固 工 | ﾌﾞﾛｯｸ重量 | t/個 | 原則として、河川砂防技術基準による。 各河川の計画と整合をとる。 |  |
|  | 根固の幅 | ｍ | 原則として、河川砂防技術基準による。 各河川の計画と整合をとる。 |  |
| 天 端 保 護 工 | 設置の有無 | 設置している。いない。 |  |  |
|  | 構造種別 |  |  |  |
|  | 幅 | ｍ | ２．０ ｍ |  |
| 仮 締 切 | 仮締切高 |  | 別途協議 |  |
|  | 鋼矢板 自立式 | 根入長 ｍ 型 矢板長 ｍ 頭部変位量 cm | 頭部変位量；別途協議 |  |
|  | 土 圧 上載荷重 | 土圧係数 ka= kae= 常時 KN/m２,地震時 KN/m２ | クーロン土圧 常時 9.8 KN/m２ 地震時 4.9 KN/m２ |  |

５）鋼矢板護岸

| 項 目 | 細 別 | 設 計 値 | 基 準 値 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仮想地盤 | 自立矢板 控え式 | 設計地盤から ｍ下 0. ×Ｈ＝ | 荷重強度の釣合う位置 設計地盤より壁高(H)の0.1～0.3H |  |
| 根 入 長 | 自立矢板 控え式 | Ｄ＝ | 仮想地盤より3/β以深 控え取付点のﾓｰﾒﾝﾄの釣合い長さ×FＳ |  |
| 許 容 変 位 量 | 自立矢板 控え式 | δ＝ | 天端で5㎝（常時）7.5㎝（地震時） 天端で5㎝（常時）7.5㎝（地震時） | Changの式 控え変位量 |
| 断面効率 | 継手効率 腐食代 | Ｉ＝ Ｚ＝ | 断面二次ﾓｰﾒﾝﾄα1=0.8(頭部固定の場合) 断面係数 α2=1.0(頭部固定の場合) 片面1㎜を考慮(防食矢板の場合､別途考慮) |  |
| 曲ﾓｰﾒﾝﾄ | 自立矢板 控え式 斜控え式 | Ｍ＝ | Changの式により求める 控え取付点と仮想地盤面 ﾗｰﾒﾝ計算により求める |  |
| 荷 重 図 |  |  |  |  |