築堤護岸設計調書（　　／　　）

６）擁壁護岸

| 項 目 | 細 別 | 設 計 値 | 基 準 値 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安定計算 | 転倒(合力の作用点) 滑動(直接基礎) 支持力(直接基礎) 杭頭変位 | ｅ＝ Fa＝ Fe＝ Fa＝ Fe＝ δ＝ | 常時 1/3～2/3B 地震時 1/6～5/6B 常時 Fs≧1.5 地震時 Fs≧1.2 常時 Fs≧3 地震時 Fs≧2 常時 地震時 | 協議による |
| 構 造 | 目地間隔 最小部材厚 ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 もたれ式擁壁 | ＠＝ ｔ＝ | 約10～20ｍ 30㎝ 標準設計の裏込ｺﾝｸﾘｰﾄを用いない構造が基本 標準設計による |  |
| 鉄 筋 | 許容応力度 カブリ | σ＝ | 常時 157N/mm２ 地震時 265N/mm２ 床版下面 15㎝(基礎杭) 10㎝(直接基礎) その他 7.5㎝ |  |
| 基 礎 杭 | 支持力計算 | Ra＝ σ＝ | 道路橋示方書による |  |
| 荷 重 図 |  |  |  |  |

７）棚式護岸

| 項 目 | 細 別 | 設 計 値 | 基 準 値 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矢 板 | 安全率 継手効率 腐食代 |  | 控え式矢板に同じ |  |
| 基 礎 杭 | 支持力計算 杭頭変位 杭間隔 |  | コンクリート擁壁に同じ |  |
| 鉄 筋 | カブリ |  | コンクリート擁壁に同じ |  |
| 荷 重 図 |  |  |  |  |