仮　設　構　造　物　詳　細　設　計　照　査　要　領

平成１５年１月

仮設構造物詳細設計照査フローチャート

|  | 発 注 者 |  | 受 注 者 |
| --- | --- | --- | --- |

仮 設 の 本体構造 設計計画

| 照 査 ① |  | 基本条件の照査 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告①（基本条件の照査） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表

| 仮 設 一 般 図 作 成 | 本体構造 |
| --- | --- |

設計計算 設計図面作成 数量計算

| 照 査 ② |  | 成果品の照査 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表

| 照 査 報 告 書 作 成 |  | 設計調書の作成 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（照査①，②及び設計調書を含む）

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告②（成果品の照査及び設計調書を含む） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査報告書

| 検 査 |  | 納 品 |
| --- | --- | --- |

|  | 受注者側が実施する照査関連事項 |
| --- | --- |

基本条件の照査項目一覧表

（　照　査　①　）

業務名：

発注者名：

受注者名：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

基本条件の照査項目一覧表

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| 1 2 3 | 設計の目的・主旨 設計の範囲，内容 数量，履工期間 現地踏査 | 1)設計目的・主旨は理解したか。 2)本体工との整合はとれているか。 3)建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）を理解 したか。 1)設計の範囲,内容,数量,履工期間は決定しているか｡ 2)適用工法は、土留工・支保工（腹起し，切ばり），締 切工，路面履工および仮橋工に該当するか。 3)隣接工区との関係を確認したか。 4)本体工の施工手順を把握したか。 5)本体工の供用時期を確認しているか。 1)地形状況を把握したか。 （おぼれ谷，旧河道，水路等） 2)沿道状況を把握したか。 （家屋連坦，迂回路，道路幅員等） 3)事業損失の可能性はないか。 4)地上支障物件を把握したか。 5)用地境界を把握したか。 6)交通状況を把握したか。（交通量，車輌規制等） 7)周辺構造物との関係を把握したか。 （近接構造物との関係，影響度等） 8)環境状況（騒音，振動等の配慮）を把握したか｡ 9)埋設物（ガス，水道，ケーブルｅｔｃ）を把握したか 10)ボーリング図は適正か｡（近接工区との関連性等） 11)ボーリングの追加は必要ないか。 12)地質状況を把握したか。（季別地下水位，地下水利用 状況，被圧の有無） 13)河道状況を把握したか。 | 特記仕様書 業務計画書 特記仕様書 現場写真他 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| 4 5 | 設計基本条件 施工上の基本条件 | 1)設計基準に準じているか。また、その適用範囲内か。 （道路土工－仮設構造物工指針等，河川に係る場合は 仮締切堤設置基準(案)，河川管理施設等構造令等） 2)工法比較検討は適正か。 3)土質定数の設定は適正か。 (単位体積重量，内部摩擦角，粘着力，透水係数等) 4)設計荷重は適正か。 (死荷重，活荷重，特殊荷重，土圧等） 5)使用材料，材質，強度等の確認を行ったか。 (生材，リース材等） 6)地震時を考慮するか。 7)対象水位は適切か。（自然水位，被圧水位） 8)施工基面を確認したか。 9)騒音，振動の規制値を把握したか。 10)工事車両の想定は適切か。 11)全体計画（工程）を見据えた仮設計画を検討したか。 12)河川計画の有無を確認したか。 13)関係機関との協議内容を反映しているか。 14)土留壁の変位制限を設けるか。 1)本体工との離れ等の関係は適正か。 2)運搬路，迂回路は適切か。 3)施工時の用地占有及び近接状況の確認がなされている か。 4)工事時期と工程が明確になっているか。 5)覆工の必要性の検討はなされているか。 6)近接構造物等への影響を考慮する必要があるか。 7)一般交通の安全性は考慮されているか。 8)歩行者の通路は確保されているか。 |  |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| 6 7 | 関連機関との調整 貸与資料 | 9)騒音・振動対策は必要ないか。 10)杭の施工方法は適切か。 11)付替え水路工は適切か。 12)関係法規の基準値を満足するか。 13)特殊機械を使用する場合は，その理由を明確にしてい るか。 1)埋設物の切廻し又は仮受け等について関係機関との協 議がされているか。 2)交通切廻しの計画について，関係機関との協議がなさ れているか。 1)必要な貸与資料があるか。 （地質調査報告書，埋設物台帳，河川の場合の水位 流量等の記録，類似構造物の設計例等） | 関連機関と の協議書 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表               　　　　　  　   　（追加項目記入表）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |

成果品の照査項目一覧表

（　照　査　②　）

業務名：

発注者名：

受注者名：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

成果品の照査項目一覧表

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| 1 2 | 仮設工法の選定 設計計算書 | 1）経済性，施工性，安全性，及び周辺環境の面から総合 的に工法の比較選定が行われているか。 2）沿道条件，交通処理方法を考慮しているか。 3）既設構造物への影響を考慮しているか。 4）隣接工区と整合はとれているか。 5）地盤改良の必要性の検討はなされているか。 6）補助工法の選定は適切か。 7）岩盤の場合の根入れの検討がなされているか。 8）使用する仮設材は市場性を考慮しているか。 9）覆工の計画は適切か。 10）工事用動力，仮設備ヤードは検討されているか。 11）仮締切の流水保護対策の検討がなされているか。 12）緊張材の経済比較は行ったか。 13）仮排水路（樋管）の断面決定根拠は妥当か。 14）仮締切設置後の本川の流下能力は考慮されているか。 15) 渇水期施工が前提で必要か。（余裕高） 16) 周辺地下水位への影響は考慮されているか。 17) 仮締切設置後の流水阻害対策は妥当か。 18) 指定仮設，任意仮設の区分は適切か。 1）打合せ事項は反映されているか。 2）設計上の条件設定は整理されているか。 （地質条件，土質条件，荷重条件，水位，被圧地下水 計算方法，隣接工区との条件の整合等） 3）計算位置は適正か。 4）設計項目は充分か。 ① 根入れ及び掘削底面の安定（つり合い深さ，支持 ﾎﾞｲﾘﾝｸﾞ，ﾋｰﾋﾞﾝｸﾞ，円弧すべり，盤ぶくれ等） ② 土留，支保工，中間坑（応力，変位量等） | 設計報告書 （本体工 仮設工） 設計計算書 打合せ簿 |  |  |  |

成果品の照査項目一覧表

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| 3 | 設計図 | ③ 覆工（応力，たわみ量等） ④ 緊張材（定着層，アンカー長，アンカー傾角） 5) 施工段階ごとの応力計算がなされているか。 6）設計結果は許容範囲内か。 （許容応力度，変位量等） 7）施工上の配慮がなされているか。 （本体工との離れ，本体工の施工順序との関係，施工 足場，撤去，盛替，水替等） 8) 杭の支持力算定は，杭の施工方法を反映しているか。 1）本体工と整合はとれているか。 2）設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 （特に応力計算，安定計算等の結果が適用範囲も含め て整合がとれているか） ･壁厚 ･鉄筋（径,ﾋﾟｯﾁ,使用材料,ラップ位置,ラップ長，主鉄 筋の定着長，ガス圧接位置） ･鋼材形状，寸法 ･使用材料 ･その他 3）地質条件が明示されているか。 4）各設計図がお互いに整合がとれているか。 ・一般平面図と縦横断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 5）部材長の決め方は適正か。 （土留材 0.5ｍ単位で切り上げ等） |  |  |  |  |

成果品の照査項目一覧表

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |
| 4 5 6 7 8 | 数量計算書 計測・管理 建設副産物対策 設計調書 報告書 | 1）数量計算書は、数量算出要領及び打合せ事項と整合し ているか。 2）数量計算に用いた数値は、設計図面と一致しているか｡ 3）数量総括表が正しく整理されているか。 1) 計測・管理を検討する必要があるか。 1) リサイクル計画書を作成しているか。 1）調書の記入は適正になされているか。 1) 施工手順を明記したか。 2) 施工上の留意事項を明記したか。 | 数量計算書 打合せ簿 リサイクル 計画書 設計調書 報告書 |  |  |  |

成果品の照査項目一覧表                          　 　     （追加項目記入表）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当 対象 | 照 査 |  |